CO₂分析仪参数要求

- 参数要求：

功能：用于测量大气中的CO2与H2O的浓度

1. CO2测量：

1.1 量程：0~20,000 μmol/mol

1.2 准确度：＜读值的1.5%

1.3 零点漂移(℃-1)：＜0.15 μmol/mol

1.4 对 H2O 的敏感度：＜0.1 μmol/mol CO2 / mmol/mol H2O

1.5检测下限：1.5 μmol/mol

2. H2O 测量

2.1 量程：0~60 mmol/mol

2.2 准确度：＜读值的1.5%

2.3 零点漂移(℃-1)：＜0.005 mmol/mol

2.4 对 CO2的敏感度：＜0.0001 mmol/mol H2O / μmol/mol CO2

3. 显示屏

3.1 分辨率：400×200 像素

3.2 显示变量：CO2 和 H2O 读值、光路温度和气压

4. 常规参数

4.1 输出频率：2 Hz

4.2 测量原理：非色散红外

4.3 压强补偿范围：50-110 kPa

4.4 内部光路体积：14.5 mL

4.5输入电压：12-30 VDC

4.6工作温度：-20 ~ 45 ℃

5.配置清单：

1. 气体分析仪：1 个

2. 配件包及手册：1 套

★需要提供厂家授权书

二、售后服务要求：

1.供方须保证无条件退换有质量问题的商品；

2. 所提供产品应为全新商品且符合国家法律法规的规定；

3质保要求：提供不低于叁年的免费质保，质保期自验收合格双方签字之日起计算。

三、其他事项：

交货时间：合同签订后1个月内

交货地点：中国科学院南京土壤研究所